| Артикул | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики (показатели) товара |  | Единица измерения характеристики (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) |  |
| 1320 | Канюля назальная для подачи кислорода при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением, КТРУ 32.50.13.110-00005001 | шт | 10 | Назальная канюля одноразового применения. | соответствие |  |
|  |  |  |  | Предназначена для респираторной терапии с высоким потоком или кислородной терапии у недоношенных детей, новорожденных, младенцев и детей младшего возраста | соответствие |  |
|  |  |  |  | Принцип действия - Интерфейс пациента для назальной терапии с высоким потоком, соединяется с помощью трубки с соответствующим аппаратом для терапии с высоким потоком | соответствие |  |
|  |  |  |  | Тип крепления - На коже пациента с помощью прилагаемого гидроколлоидного фиксатора | соответствие |  |
|  |  |  |  | Наличие маркировки гидроколлоидного фиксатора для правильного позиционирования для левой/правой стороны | соответствие |  |
|  |  |  |  | Максимальная скорость потока, | 10 | л/мин |
|  |  |  |  | Внешний диаметр канюли | 2,3 | мм |
|  |  |  |  | Расстояние между зубцами | 3,7 | мм |
|  |  |  |  | Дыхательная трубка с ползунком и носовыми зубцами из силикона и термопластических эластомеров, не содержит латекса и поливинилхлорида. | соответствие |  |
|  |  |  |  | Фиксатор с гидроколлоидным компонентом | соответствие |  |
|  |  |  |  | Адаптер (внутренний диаметр 10 мм, наружный 15 мм) | соответствие |  |
|  |  |  |  | Размер set small | соответствие |  |