| артикул | Наименование товара | Характеристики (показатели) товара |  | Единица измерения характеристики (показателя) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) |  |  |  |
| 1213-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Поскольку для данного вида товара код КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - | упак | ___ |
|  |  | Шапочка одноразовая. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Предназначена для проведения nСРАР-терапии у новорожденных и недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. | соответствие |  |  |  |
|  |  | В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук. Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке. Фиксация генератора должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер xхsmall | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
|  |  | Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |  |  |
|  |  | Для окружности головы в диапазоне | 17-19 | см |  |  |
| 1214-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Поскольку для данного вида товара код КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - | упак | ___ |
|  |  | Шапочка одноразовая. | соответствие |  |  |  |
|  |  | В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук. Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке. Фиксация генератора должна производиться с помощью указанных застежек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер xsmall | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
|  |  | Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |  |  |
|  |  | Для окружности головы в диапазоне | 19-21 | см |  |  |
| 1215-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Поскольку для данного вида товара код КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - | упак | ___ |
|  |  | Шапочка одноразовая. | соответствие |  |  |  |
|  |  | В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук. Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке. Фиксация генератора должна производиться с помощью указанных застежек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер small | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
|  |  | Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |  |  |
|  |  | Для окружности головы в диапазоне | 21-23 | см |  |  |
| 1216-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Поскольку для данного вида товара код КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - | упак | ___ |
|  |  | Шапочка одноразовая. | соответствие |  |  |  |
|  |  | В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук. Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке. Фиксация генератора должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер medium | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
|  |  | Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |  |  |
|  |  | Для окружности головы в диапазоне | 23-25,5 | см |  |  |
| 1217-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Поскольку для данного вида товара код КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - | упак | ___ |
|  |  | Шапочка одноразовая. | соответствие |  |  |  |
|  |  | В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук. Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке. Фиксация генератора должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер large, цвет голубой | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
|  |  | Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |  |  |
|  |  | Для окружности головы в диапазоне | 25,5-28 | см |  |  |
| 1218-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Поскольку для данного вида товара код КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - | упак | ___ |
|  |  | Шапочка одноразовая. | соответствие |  |  |  |
|  |  | В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук. Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке. Фиксация генератора должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер хlarge, цвет оранжевая | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
|  |  | Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |  |  |
|  |  | Для окружности головы в диапазоне | 28-30 | см |  |  |
| 1219-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Поскольку для данного вида товара код КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - | упак | ___ |
|  |  | Шапочка одноразовая. | соответствие |  |  |  |
|  |  | В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук. Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке. Фиксация генератора должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер xxlarge, цвет зеленый | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
|  |  | Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |  |  |
|  |  | Для окружности головы в диапазоне | 30-33 | см |  |  |
| 1220-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Поскольку для данного вида товара код КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - | упак | ___ |
|  |  | Шапочка одноразовая. | соответствие |  |  |  |
|  |  | В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук. Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке. Фиксация генератора должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер xxxlarge | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |  |  |
|  |  | Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |  |  |
|  |  | Для окружности головы в диапазоне | 33-36 | см |  |  |