Маски

Маски назальные,  одноразовые, неонатальные.  Предназначены  для проведения nСРАР-терапии у новорожденных. Посадочное место   выполнено в виде двух отверстий   и совместимо с  посадочным местом генератора,  выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы.    Анатомическая форма масок.  Материал масок - мягкий силикон.  Маски  снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента. (10 шт./уп.)

Размер  small   и т.д  для каждой маски.

Ширина маски в носовой части – см. строку Mask …

| артикул | Наименование товара | Характеристики (показатели) товара |  | Единица измерения характеристики (показателя) | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) |  |  |  |
| 1200-05 | Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования , КТРУ 32.50.21.129-00000020 | Описание в соответствии с КТРУ: Нестерильный гибкий прибор, предназначенный для установки на нос пациента и принимающий соответствующую форму, к аппарату для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях или двухфазного положительного давления в дыхательных путях (CPAP/BPAP) для обеспечения прямого притока окружающего воздуха или медицинского кислорода (O2) и воздуха к дыхательным путям, при более высоком давлении, чем давление окружающего воздуха для неинвазивной вентиляции с положительным давлением. Маска, как правило, сделана из пластика и/или силиконового материала для создания герметичного уплотнения вокруг носа. Она доступна в различных конфигурациях и размерах, крепится с помощью ремешков. Устройство для одного пациента, которое может быть вновь использовано пациентом в течение короткого срока (одноразовое использование) прежде чем оно будут утилизировано | соответствие |  | шт | - |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.21.129-00000020 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма масок. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Материал масок - мягкий силикон. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Маски снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер medium. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с аппратом Medin CNO/Sindi, инв.№_____, используемым заказчиком в своей деятельности | соответствие |  |  |  |
|  |  | Ширина носовой части маски | не менее 20,5 | мм |  |  |
| 1200-06 | Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования , КТРУ 32.50.21.129-00000020 | Описание в соответствии с КТРУ: Нестерильный гибкий прибор, предназначенный для установки на нос пациента и принимающий соответствующую форму, к аппарату для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях или двухфазного положительного давления в дыхательных путях (CPAP/BPAP) для обеспечения прямого притока окружающего воздуха или медицинского кислорода (O2) и воздуха к дыхательным путям, при более высоком давлении, чем давление окружающего воздуха для неинвазивной вентиляции с положительным давлением. Маска, как правило, сделана из пластика и/или силиконового материала для создания герметичного уплотнения вокруг носа. Она доступна в различных конфигурациях и размерах, крепится с помощью ремешков. Устройство для одного пациента, которое может быть вновь использовано пациентом в течение короткого срока (одноразовое использование) прежде чем оно будут утилизировано | соответствие |  | шт | - |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.21.129-00000020 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма масок. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Материал масок - мягкий силикон. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Маски снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер "large" | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с аппратом Medin CNO/Sindi, инв.№_____, используемым заказчиком в своей деятельности | соответствие |  |  |  |
|  |  | Ширина носовой части маски | не менее 22,0 | мм |  |  |
| 1200-04 | Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования , КТРУ 32.50.21.129-00000020 | Описание в соответствии с КТРУ: Нестерильный гибкий прибор, предназначенный для установки на нос пациента и принимающий соответствующую форму, к аппарату для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях или двухфазного положительного давления в дыхательных путях (CPAP/BPAP) для обеспечения прямого притока окружающего воздуха или медицинского кислорода (O2) и воздуха к дыхательным путям, при более высоком давлении, чем давление окружающего воздуха для неинвазивной вентиляции с положительным давлением. Маска, как правило, сделана из пластика и/или силиконового материала для создания герметичного уплотнения вокруг носа. Она доступна в различных конфигурациях и размерах, крепится с помощью ремешков. Устройство для одного пациента, которое может быть вновь использовано пациентом в течение короткого срока (одноразовое использование) прежде чем оно будут утилизировано | соответствие |  | шт | - |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.21.129-00000020 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма масок. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Материал масок - мягкий силикон. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Маски снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер "small" | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с аппратом Medin CNO/Sindi, инв.№_____, используемым заказчиком в своей деятельности | соответствие |  |  |  |
|  |  | Ширина носовой части маски | не менее 17,5 | мм |  |  |
| 1200-08 | Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования , КТРУ 32.50.21.129-00000020 | Описание в соответствии с КТРУ: Нестерильный гибкий прибор, предназначенный для установки на нос пациента и принимающий соответствующую форму, к аппарату для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях или двухфазного положительного давления в дыхательных путях (CPAP/BPAP) для обеспечения прямого притока окружающего воздуха или медицинского кислорода (O2) и воздуха к дыхательным путям, при более высоком давлении, чем давление окружающего воздуха для неинвазивной вентиляции с положительным давлением. Маска, как правило, сделана из пластика и/или силиконового материала для создания герметичного уплотнения вокруг носа. Она доступна в различных конфигурациях и размерах, крепится с помощью ремешков. Устройство для одного пациента, которое может быть вновь использовано пациентом в течение короткого срока (одноразовое использование) прежде чем оно будут утилизировано | соответствие |  | шт | - |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.21.129-00000020 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма масок. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Материал масок - мягкий силикон. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Маски снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер "хsmall" | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с аппратом Medin CNO/Sindi, инв.№_____, используемым заказчиком в своей деятельности | соответствие |  |  |  |
|  |  | Ширина носовой части маски | не менее 13,5 | мм |  |  |
| 1200-07 | Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования , КТРУ 32.50.21.129-00000020 | Описание в соответствии с КТРУ: Нестерильный гибкий прибор, предназначенный для установки на нос пациента и принимающий соответствующую форму, к аппарату для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях или двухфазного положительного давления в дыхательных путях (CPAP/BPAP) для обеспечения прямого притока окружающего воздуха или медицинского кислорода (O2) и воздуха к дыхательным путям, при более высоком давлении, чем давление окружающего воздуха для неинвазивной вентиляции с положительным давлением. Маска, как правило, сделана из пластика и/или силиконового материала для создания герметичного уплотнения вокруг носа. Она доступна в различных конфигурациях и размерах, крепится с помощью ремешков. Устройство для одного пациента, которое может быть вновь использовано пациентом в течение короткого срока (одноразовое использование) прежде чем оно будут утилизировано | соответствие |  | шт | - |
|  |  | Поскольку для кода КТРУ 32.50.21.129-00000020 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - |  |  |
|  |  | Предназначены для проведения nСРАР-терапии у новорожденных. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Посадочное место выполнено в виде двух отверстий и совместимо с посадочным местом генератора, выполненного в виде двух трубок цилиндрической формы. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Анатомическая форма масок. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Материал масок - мягкий силикон. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Маски снабжены боковыми лепестками для смягчения воздействия генератора на носовую область пациента. | соответствие |  |  |  |
|  |  | Размер "хlarge" | соответствие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с аппратом Medin CNO/Sindi, инв.№_____, используемым заказчиком в своей деятельности | соответствие |  |  |  |
|  |  | Ширина носовой части маски | не менее 25,8 | мм |  |  |