| Артикул | Наименование товара | Характеристики (показатели) товара |  | Единица измерения характеристики (показателя) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя)* |  |  |  |
| 1000 | Генератор потока nCPAP одноразовый, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Поскольку для кода КТРУ 32.50.13.110-00005001 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона: | - | - | шт | ___ |
|  |  | Генератор потока неонатальный, одноразового применения. Для проведения nСРАР-терапии /неинвазивной вентиляции у новорожденных и недоношенных детей в отделениях интенсивной терапии. | наличие |  |  |  |
|  |  | Вес | 10 | г |  |  |
|  |  | Давление nCPAP при потоке 7 л/мин | 4,5 | Мм. вод.ст |  |  |
|  |  | изменяющийся угол наклона посадочного места под канюли/маски в диапазоне не шире от 45° до 60° | наличие |  |  |  |
|  |  | Физический принцип работы генератора – клапан Бенвенисте. | наличие |  |  |  |
|  |  | Дыхательный объем в диапазоне от 0 до 20 мл | соответствие |  |  |  |
|  |  | Способ крепления – на шапочку пациента | наличие |  |  |  |
|  |  | Используется с канюлями и масками. | наличие |  |  |  |
|  |  | Имеет возможность проведения ингаляции лекарств, возможность подключения небулайзера непосредственно перед носовыми канюлями (порт расположен в корпусе генератора) | наличие |  |  |  |
|  |  | Наличие адаптера для назальных канюль и масок в виде двух трубочек - гофрированной для потока и гладкой для контроля уровня СРАР | наличие |  |  |  |
|  |  | Выдох осуществляется в атмосферу | наличие |  |  |  |
|  |  | Коннектор выдоха M 10/F7,4 и коннектор линии давления 4,3 M | наличие |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с аппаратом Medin CNО/Medin Sindi используемым Заказчиком в своей деятельности | наличие |  |  |  |